# SHANGO

# Interface Technique

Orange Summer Challenge 2026 — Document interne équipe Version 2.0 — Août 2026 (remplace la v1.0 SAFE TRACKER)

.

Ce qui change par rapport à la v1.0 :

- Le projet s'appelle SHANGO (plus "Safe Tracker")

- La source IoT est un firmware ESP32 en C++ (Wokwi), pas un simulateur Python

- Le broker utilisé est broker.emqx.io (public), pas un Mosquitto local

- Les topics sont préfixés shango/ au lieu de safetracker/

- La télémétrie est publiée toutes les 10s (pas 30s)

### Architecture de communication

[ Firmware ESP32 (C++ / Wokwi) ]

↓  MQTT publish

[ Broker broker.emqx.io ]

↓  MQTT subscribe

[ Bridge MQTT→HTTP ]

↓  HTTP POST

[ API Laravel ]

↓

[ MySQL + Firebase ]

↓

[ Dashboard Frontend ]

Sens inverse (commande de blocage) : [ Laravel ] → MQTT publish → [ Broker ] → [ Firmware ESP32 ]

### Responsabilités par composant

| Composant | Responsable | Technologie |
| --- | --- | --- |
| Firmware embarqué (capteurs, MQTT, relais) | IoT | ESP32 / C++ / Wokwi |
| Broker MQTT | IoT | broker.emqx.io (public) |
| Bridge MQTT → Laravel | IoT | Python |
| API REST + logique PAYGo | Backend | Laravel (PHP) |
| Base de données | Backend | MySQL |
| Analyse IA / anomalies | IA | Python / ML |
| Dashboard | Frontend | Angular |

### Convention de nommage device_id

Format : SH-XXX (ex. SH-001, SH-002). Chaque boîtier physique/simulé doit avoir un identifiant unique — ne jamais dupliquer un device_id entre deux devices actifs simultanément (risque de déconnexion MQTT mutuelle).

### Topics MQTT

#### Publiés par le device → Broker

| Topic | Sens | Description |
| --- | --- | --- |
| shango/{device_id}/telemetry | Device → Broker | Données capteurs toutes les 10s |
| shango/{device_id}/alert | Device → Broker | Anomalie détectée (choc, surchauffe, tension basse, mouvement suspect) |
| shango/{device_id}/status | Device → Broker | Changement d'état du relais (retained) |

#### Écoutés par le device ← Laravel

| Topic | Sens | Description |
| --- | --- | --- |
| shango/{device_id}/command | Laravel → Device | Commande de blocage ou déblocage |

⚠️ Le champ {device_id} est l'identifiant unique de l'équipement. Exemple : shango/SH-001/command

### Format des payloads

#### Payload Télémétrie — shango/{device_id}/telemetry

json

{

"device_id":      "SH-001",

"asset_type":     "SOLAIRE",       // VEHICULE | SOLAIRE | BTP

"timestamp":      1723000000,      // Unix timestamp (NTP)

"gps": {

"lat":          12.3647,

"lon":          -1.5332,

"speed":        45.2             // km/h

},

"voltage":        12.6,            // Volts

"current":        8.3,             // Ampères

"temperature":    42.1,            // °C (null si capteur déconnecté)

"accel": {

"x": 0.02, "y": -0.01, "z": 9.81 // m/s²

},

"relay_status":   "ON",            // ON | OFF

"payment_status": "OK",            // OK | OVERDUE | BLOCKED

"gsm_rssi":       -78              // dBm (stub WiFi.RSSI() en attendant un vrai module GSM)

}

#### Payload Alerte — shango/{device_id}/alert

json

{

"device_id":   "SH-001",

"asset_type":  "SOLAIRE",

"timestamp":   1723000000,

"alert_type":  "SHOCK",            // SHOCK | OVERHEAT | LOW_VOLTAGE | MOVEMENT

"severity":    "HIGH",             // LOW | MEDIUM | HIGH

"value":       3.1,                // valeur qui a déclenché l'alerte

"threshold":   2.5                 // seuil configuré

}

#### Payload Statut — shango/{device_id}/status

json

{

"device_id":    "SH-001",

"relay_status": "OFF",

"timestamp":    1723000000

}

#### Payload Commande — shango/{device_id}/command

json

{

"command":     "BLOCK",            // BLOCK | UNBLOCK

"issued_by":   "admin@shango.com",

"reason":      "PAYMENT_OVERDUE",  // PAYMENT_OVERDUE | MANUAL | TEST

"timestamp":   1723000000

}

Le firmware accepte aussi une string brute ("BLOCK" / "UNBLOCK") en fallback pour les tests manuels depuis Wokwi — le format JSON reste la référence pour Laravel.

### Endpoints API Laravel

(inchangés dans leur principe par rapport à la v1.0 — à confirmer avec le backend)

#### Réception des données

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/telemetry | Reçoit les données capteurs |
| POST | /api/alerts | Reçoit les alertes |
| POST | /api/status | Reçoit les changements d'état relais |

#### Commandes PAYGo

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/assets/{id}/block | Bloque l'équipement (publie sur MQTT) |
| POST | /api/assets/{id}/unblock | Débloque l'équipement (publie sur MQTT) |
| GET | /api/assets/{id} | Récupère les infos + statut d'un actif |
| GET | /api/assets/{id}/history | Historique télémétrie d'un actif |
| GET | /api/contracts/{id} | Détails contrat PAYGo (mensualités, solde) |

### Interprétation par profil d'actif

| Champ | VEHICULE | SOLAIRE | BTP |
| --- | --- | --- | --- |
| voltage | Batterie 12V | Batterie / panneau | Batterie 24V |
| current | Conso électrique | Production kWh | Conso hydraulique |
| relay_status | Circuit allumage IGN | Sortie onduleur | Démarreur engin |
| alert SHOCK | Accident / choc | Kit déplacé / vol | Choc engin |
| speed | Vitesse km/h | N/A (0) | Vitesse engin km/h |

### Règles à respecter

- Toujours inclure device_id et timestamp dans chaque payload.

- Ne jamais modifier le nom des champs sans en informer l'équipe.

- En cas d'évolution du format, incrémenter la version du payload et notifier le groupe.

- Les topics MQTT sont en minuscules avec slashes, les champs JSON en snake_case.

- broker.emqx.io est un broker public — pas d'authentification forte pour l'instant. Acceptable pour la démo ; si le projet doit gérer des données sensibles en production, prévoir un broker dédié avec TLS + identifiants.

- Chaque device physique/simulé doit avoir un device_id unique — jamais deux devices actifs avec le même ID.

### Responsable par composant

| Composant | Responsable |
| --- | --- |
| Firmware ESP32 + Broker | IoT (2 pers.) |
| API Laravel + Base de données | Backend |
| Dashboard | Frontend |
| Module IA | IA (2 pers.) |

### Points à confirmer avec le reste de l'équipe

- Le backend peut-il consommer les nouveaux champs (voltage, accel, payment_status, gsm_rssi, topic status) ou faut-il les retirer pour ne pas casser leur parsing existant ?

- broker.emqx.io public est-il validé pour la démo finale, ou l'équipe veut-elle basculer vers un broker dédié avant la présentation ?

SHANGO — Orange Summer Challenge 2026